HASTA YATAK BAŞI ÜNİTESİ ŞARTNAMESİ

Ana yapısı ekstrüzyonla çekilmiş,ısıl işleme tabi tutulmuş birinci kalite alüminyum profillerden imalati gerceklestirilen unite nin, tıbbi gaz tesisatı ve elektrik tesisatlarını birbirinden ayrı çekilebilecek şekilde iki veya üç adet kapalı bölmeden oluşacaktir..Alüminyum profillerin tamamı doğal renkte eloksallı olarak çekilmeli, ancak arzu edildiği takdirde elektrostatik sistemde RAL katalogundan seçilecek muhtelif renklerde elektrostatik toz boyayla boyanabilecektir.Baslıkları sonlandırma kapağı ile teçhiz edilmis ve teknik müdahaleye imkan verecek sekilde unite kapaklari kolayca sokulup takilabilen kablo bağlantıları uygun terminalleri ve genel toprak prizi (barası), iç devreleri yanmaz-halojensiz kablolu olan 4 ad.Topraklı Elektrik Prizi, 1ad Komitatör Anahtar,1 ad Vavien anahtar, 1 ad data prizi, 1 ad Hemşire acil çağrı ünitesi, elektronik balastlı, lamba camlari seffaf akrilit malzemeden imal edilmis 1ad 1x18 Watt Alt Okuma,1 ad 1x36 Watt Üst Aydınlatma Lambası, 1 ad Oksijen Prizi , 1 ad Vakum Prizi, Priz-armatür grubundan oluşan ünitenin ( priz sayıları projeye bağlı düzenlenecektir. Aydınlatma elamanları ünite fiyatına dahil , )

55 adet hastabaşı ünitesinin 6 adedi kuru havalı olacaktır.

Hastabaşı ünitelerinin yarısı sağ yarısı sol çıkışlı olacaktır.

Çıkışların bakır boruları 10 cm. kadar dışarıda olacaktır.

Ray 25 cm. civarında hastabaşı ünitesinin alt tarafında olacaktır.