AKÜLÜ MAKASLI PLATFORM TEKNİK ŞARTNAMESİ (EK-7)
Bu teknik şartname, Yeşilyurt Demir Çelik M.Y.O.’na Akülü Makaslı Platform satın alınması ile ilgili hususları kapsar.
1. Çalışma yüksekliği B=13000 - 14000 mm arasında olmalı, platform yüksekliği A=11000 - 12000 mm arasında olmalıdır.
2. Platform ölçüleri min.2260 mm x 1200 mm olmalıdır.

3. Uzama ile platform ölçüleri min 3500 mm x 1200 mm olmalıdır.

4. Makas sistemi kapalı halde max. yükseklik F: 2200 mm olmalıdır. 

5. Platform kapasitesi min. 400 kg olmalıdır.
[image: image1.png]20 a0

Ornek resim





6. Elektrik motoru AC min. 3 kW kapasitede olmalıdır.
7. Akü 220 volt priz ile şarj edilebilir olmalıdır. Akü uzun ömürlü ve kaliteli olmalıdır.
8. Su geçirmeyen akü şarj haznesine sahip olmalıdır. Olumsuz hava şartlarında makinenin hiçbir elektrik ve elektronik aksamı etkilenmemelidir.

9. Dijital şarj göstergesine sahip olmalıdır.
10. Kumanda sistemi 24 volt olmalıdır.

11. 4 çeker sürüş sistemine sahip olmalıdır.
12. Arıza durumlarında manuel olarak kullanılabilmelidir.

13. Hızlı ve kolay açılabilen makas yapısına sahip olmalıdır.
14. Hortum patlamasında platformun serbest düşmesini önleyen blokaj sistemine sahip olmalıdır.

15. Bağlantı noktalarında yağlama ve bakım gerektirmeyen burç sistemi olmalıdır.
16. Platform zemini kaymayı önleyen PVC ile kaplanmalıdır.
17. Korna ve ışıklı hareket ikazı bulunmalıdır.

18. Acil durumlarda yerden kontrol olanağı olmalıdır ve acil durdurma butonu olmalıdır.
19. Devrilmeyi engelleyen koruyucu sistemler olmalıdır.

20. Aşırı yük durumunda hem sesli hem ışıklı uyarı sistemi olmalıdır.

21. Hem platform üzerinden hem de gövde üzerinden kontrol edilebilir olmalıdır.

22. Tüm tekerlekler üzerinde hidrolik fren sistemi olmalıdır ve sarsıntısız bir şekilde durmalıdır.

23. Darbe emici özelliğe sahip tekerlekler olmalıdır.

24. Elverişsiz zeminlerde daha güvenli kullanım için ayarlanabilen hidrolik destek ayakları olmalıdır.

25. Elektrik ve elektronik sistem kabloları makaslar arasında emniyetle taşınmalıdır.
26. Platformda korkuluk olmalı, bu korkuluklar ihtiyaç halinde sökülebilir olmalıdır.

27. Platformda en az bir tane 220 volt AC priz olmalıdır.

28. İniş ve kalkış sırasında sesli ve lambalı ikaz sistemi olmalıdır.

29. Makine toplam ağırlığı max. 1200 kg olmalıdır.

30. Paslanmaya karşı tüm metal kısımlar poliüretan astar üzerine poliüretan boya olmalıdır.

31. Kolay nakliye için forklift çatal girişi olmalıdır.
32. Min. 2 yıl servis garantili olmalıdır.

33. Min. 10 yıl parça ve işçilik garantisi olmalıdır.

