DÖNER NİTİ EĞE (3 EĞELİ SİSTEM)

- Ürün özel işlem görmüş M-wire NİTİ alaşımından yapılıyor olmalıdır.

- Ürün 3 adet eğeden oluşmalıdır.

- Ürün pek çok ürün kanalını en fazla iki adet eğe ile hazırlanabiliyor olmalıdır.

- Ürünün kesidi dikdörtgen olmalıdır.

- Ürün dikdörtgen kesidi eğe yatay düzleminde merkez dışına doğru konumlanmalıdır.

- Ürün dönüş hareketi yılan kıvrılma hareketi şeklinde olmalıdır.

- Ürün önceden steril edilmiş bilister içinde gelmelidir.

- Ürün tek hastada kullanılabilir olarak gelmelidir.

- Ürünün kontra angle içine giren sapı 11 mm olmalıdır.

- Ürün kanal içinde hareketi sırasında debris atabilmesini sağlamak adına daha  genişletilmiş bir alana sahip olmalıdır.

- Ürün bıçakları kanal içine yalnızca iki noktadan temas etmelidir.

- Ürün ISO standart eğe renklerinde kolay sıralanabilir olarak gelmelidir.

- Ürün ilk eğesi hariç hepsinin ilk çapları ISO renklerinin belirlediği standart çaplarda olmalıdır.

- Ürün sarı renkli ilk eğesinin çapı 0.17mm olmalıdır.

- Ürün değişken taperli olmalıdır.

- Ürün eğe boyları 21,25 ve 31 mm uzunluklarında olmalıdır.

- Ürün crown down prosedürlerine uygun çalışabilir olmalıdır.

- Ürün sortie olarak steril 3’lü ambalajlarda gelmelidir.

- Ürün asortie olarak X1, X2 ve X3 olarak gelmelidir.

- Ürün kendi standartlarında ilk eğe hariç Gutta Percha ve Paper Pointlere de saip olmalıdır.

- En az 2 yıllık  miadı olmalıdır.

- TİTUBB kaydı olmalıdır.

- Numunesi görülecek ve komisyon tarafından denenerek  teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilecektir.

- Ürünün üzerinde üretici firmanın adı, logosu, üretim yeri olmalıdır.