T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

MEMBRAN HAYVANSAL KAYNAKLI KOLLAJEN BARİYER (HG-1060 SUT KODUNA UYGUN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: Rezorbe olabilen hayvansal kaynaklı(domuz olmayan) kollajen bariyer membran alımı

- GEREKÇE: Fakültemiz ağız diş ve çene cerrahisi kliniğinde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Doku orjini hayvansal kaynaklı (domuz hariç) olmalıdır.

- Doğal doku kollajeni korunmuş olmalıdır.

- Yüksek direnç ve yüksek yoğunlukta sık kollajen fibrillerden oluşmalıdır.

- Steril 6xl2cm2 boyutlarında uygulanacak cerrahi işleme uygun olmalıdır.

- Tamamen rezorbe olabilmelidir.

- Rezorpsiyon süresi minumum 2 ay olmalıdır.

- Greftleme bölgesini enfeksiyona karşı korumalıdır.

- Kemik dokusuna ve yumuşak dokuya maksimum uyum sağlamalıdır

- Dokuya yakın şekilde kolay ve güvenli bir şekilde dikilebilir olmalıdır.

- En uygun membran/kemik, membran/periost çakışması ile alttaki greftin stabilitesini ve uzun süreli korunmasını sağlamalıdır.

- Serum veya kanla temasında yumuşayarak ölü boşluk bırakmayacak şekilde dokuya tam adapte olmalıdır.

- Yatay ogmentasyonda, kemik içi defektlerde, furkasyon defektlerinde, açık sinüs lifting’te ve blok greft uygulamalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve sağlık bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır

- Ürün barkodu üzerinde sevkiyat onay kodu ve sut kodu bulunmalıdır.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

- AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

- GARANTİ ŞARTLARI: Üretici firma tarafından en az 3 yıl garantisi olmalıdır

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):