T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM: Laringoskop Seti  Alımı.

2.	GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde  kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

TEKNİK ÖZELLİKLER;

- Laringoskop handle ve blade'den oluşmalıdır.

- Laringoskop'un handle ve blade'i paslanmaz çelik olup, dezenfektan solüsyonlara ve otoklava dayanıklı olmalıdır.

- Aydınlatma sistemi fiberoptik özellikte olmalı ve xenon ampül (veya xenon gazlı halojen) ile parlak,net ışık sağlamalıdır.Ampul handle gövdesine montajlı olmalıdır. Işık yolu blade'nin ana gövdesi içine montajlı veya ana gövde üzerinde olmalıdır.Cihazı kullanacak olan bölümün tercihi esas alınacaktır.

- İki adet alkali pil ile çalışmalıdır.

- Handle ile blade'in birleşme yeri kolay çıkarılıp, takılabilmelidir.

- Handle ve blade hafif, kullanışlı ve sağlam olmalıdır. Handle kolay kullanım için ince olmalıdır.

- Blade'ler görüş alanını kapatmayacak ve entübasyonu zorlaştırmayacak incelikte olmalıdır.

- Her bir setin içinde pediatrik hastaların entübasyonuna uygun olacak boylarda set içinde aşağıdaki işaretli olan blade'leri ve bir adet handle içermelidir.

- Mac 1 (Eğri)

- Mac 2 (Eğri)

- Mac 3 (Eğri)

- Mac 4 (Eğri)

- Mac 5 (Eğri)

YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR;

- Kutu: bladelere ve handle' lara uyumlu koruyucu kutu verilmelidir.

İSTENİLEN DOKÜMANLAR;

- Cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve devre şemaları ile ilgili dokümanların türkçe bir nüshasını teknik şartnameye cevaplarıyla birlikte teslim edecektir.

- Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.

TEKNİK SERVİS VE GARANTİ;

- Cihaz en az 3 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.

- İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı taraından onaylı olması şartı aranacaktır.

- Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlayacaktır.

- Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.

- Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.	GARANTİ ŞARTLARI: