T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM: Laringoskop Seti  Alımı.

2.	GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde  kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

TEKNİK ÖZELLİKLER;

- Laringoskop handle ve blade'den oluşmalıdır.

- Laringoskop'un handle ve blade'i paslanmaz çelik olup, dezenfektan solüsyonlara ve otoklava dayanıklı olmalıdır.

- Aydınlatma sistemi xenon ampül (veya xenon gazlı halojen) ile parlak,net ışık sağlamalıdır Işık yolu blade'nin ana gövdesi içine montajlı veya ana gövde üzerinde olmalıdır.Cihazı kullanacak olan bölümün tercihi esas alınacaktır.

- İki adet alkali pil ile çalışmalıdır.

- Handle ile blade'in birleşme yeri kolay çıkarılıp, takılabilmelidir.

- Handle ve blade hafif, kullanışlı ve sağlam olmalıdır. Handle kolay kullanım için ince olmalıdır.

- Blade'ler görüş alanını kapatmayacak ve entübasyonu zorlaştırmayacak incelikte olmalıdır.

- Her bir setin içinde pediatrik hastaların entübasyonuna uygun olacak boylarda set içinde aşağıdaki işaretli olan blade'leri ve bir adet handle içermelidir.

- Mac 1 (Eğri)

- Mac 2 (Eğri)

- Mac 3 (Eğri)

- Mac 4 (Eğri)

- Mac 5 (Eğri)

YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR;

- Kutu: bladelere ve handle' lara uyumlu koruyucu kutu verilmelidir.

İSTENİLEN DOKÜMANLAR;

- Cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve devre şemaları ile ilgili dokümanların türkçe bir nüshasını teknik şartnameye cevaplarıyla birlikte teslim edecektir.

- Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.

TEKNİK SERVİS VE GARANTİ;

- Cihaz en az 3 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.

- İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı taraından onaylı olması şartı aranacaktır.

- Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlayacaktır.

- Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.

- Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.	GARANTİ ŞARTLARI: