4 GÖZLÜ GERİ DÖNÜŞÜM PLASTİK ÇÖP ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN KISIMLARI

1 - GÖVDE

2 - KAPAK

3 - İÇ KOVA

4 - ATIK MODÜLLERİ

1 -  GÖVDE :

1.1 - Plastik gövde; ısıya, darbeye, soğuğa, kimyasallara karşı dayanıklı alçak yoğunluklu (0,918) orjinal polietilen malzemeden ( LLDPE ) imal edilmiş olacaktır.

1.2 - Plastik gövde Ultraviyole (UV) ışınlar ile atmosphere ve korozyona karşı dayanıklı pigment ile desteklenmiş olacaktır.

1.3 - Plastik gövde minumum 14 kg olacak şekilde imal edilmiş olacaktır.

1.4 - Plastik gövde kullanım ortam sıcaklığı -35° ila +60° arasında olup ,bu sıcaklık seviyelerinden hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

1.5 - Plastik gövde koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip, alkol, maya, sirke, Asit, Amonyak v.s. aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte olacaktır.

1.6 - Plastik gövdenin boyu; 1500 mm, yüksekliği; 750 mm, eni; 400 mm olmalıdır.

1.7 - Plastik gövdenin rengi, RAL 7038 GRİ olacaktır.

1.8 - Gövde plastiği monoblok olacaktır.

1.9 - Gövde plastiğinin içerisinde %3 ten fazla katkı maddesi bulunmayacaktır.

1.10 - Plastik gövdenin tabanında, zemine düz basması için 1-3 cm genişliğinde feder olacaktır.

1.11 - Gövde plastiğinde 2 adet menteşe pim deliği olacaktır.

1.12 - Gövde üzerinde 1250x420x3 mm ahşap desenli MDF levha üzerine, 230x180x3 mm renkli mdf malzemelerden etiket (Genel atık, Cam, Plastik, Metal , Kağıt vb. uyarıcı simgeler ) olacaktır. Plastik gövdeye sıkılacak MDF , M6x15 mm Galvaniz kaplı bombe başlı civata  ile plastik gövdeye sabitlenecektir.

2-   KAPAK

2.1 - Plastik kapak; ısıya, darbeye, soğuğa, kimyasallara karşı dayanıklı alçak yoğunluklu (0,918) orjinal polietilen malzemeden ( LLDPE ) imal edilmiş olacaktır.

2.2 - Plastik kapak Ultraviyole (UV) ışınlar ile atmosphere ve korozyona karşı dayanıklı pigment ile desteklenmiş olacaktır.

2.3 - Plastik kapak minumum 4 kg olacak şekilde imal edilmiş olacaktır.

2.4 - Plastik kapak kullanım ortam sıcaklığı -20° ila +60° arasında olup ,bu sıcaklık seviyelerinden hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

2.5 - Plastik kapak koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip, alkol, maya, sirke, Asit, Amonyak v.s. aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte olacaktır.

2.6 - Plastik kapağın boyu; 1500 mm, yüksekliği; 100 mm, eni; 400 mm olmalıdır.

2.7 - Plastik kapak üzerinde ağız modüllerinin yerleştirileceği 4 adet yuva olacaktır.

2.8 - Plastik kapağın ön alın yüzeyinde 2 Adet el boşluğu olacaktır.

2.9 - Plastik kapağın arka tarafında 2 adet menteşe pim deliği olacaktır.

2.10 - Plastik kapağın rengi, RAL 7023 GRİ olacaktır.

2.11 - Plastik kapağın alt yüzeyinde 16 adet faturalı delik olacaktır.

3 - İÇ KOVA

3.1 - Plastik kova; ısıya, darbeye, soğuğa, kimyasallara karşı dayanıklı alçak yoğunluklu (0,918) orjinal polietilen malzemeden ( LLDPE ) imal edilmiş olacaktır.

3.2 - Plastik kova Ultraviyole (UV) ışınlar ile atmosphere ve korozyona karşı dayanıklı pigment ile desteklenmiş olacaktır.

3.3 - Plastik kova minumum 2,5 kg olacak şekilde imal edilmiş olacaktır.

3.4 - Plastik kova minumum 50 litre hacminde imal edilmiş olacaktır.

3.5 - Plastik kova kullanım ortam sıcaklığı -20° ila +60° arasında olup ,bu sıcaklık seviyelerinden hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

3.6 - Plastik kova koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip, alkol, maya, sirke, Asit, Amonyak v.s. aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte olacaktır.

3.7 - Plastik kovanın boyu; 325 mm, yüksekliği; 700 mm, eni; 310 mm olmalıdır.

3.8 - Plastik kovanın  rengi, siyah olacaktır.

3.9 - Plastik kovanın yan yüzeylerinde 2 adet el boşluğu olacaktır.

4-  ATIK MODÜLLERİ

4.1 - Plastik atık modüller; ısıya, darbeye, soğuğa, kimyasallara karşı dayanıklı alçak yoğunluklu (0,918) orjinal polietilen malzemeden ( LLDPE ) imal edilmiş olacaktır.

4.2 - Plastik atık modüller Ultraviyole (UV) ışınlar ile atmosphere ve korozyona karşı dayanıklı pigment ile desteklenmiş olacaktır.

4.3 - Plastik atık modüller minumum 0,5 kg olacak şekilde imal edilmiş olacaktır.

4.4 - Plastik atık modüller kullanım ortam sıcaklığı -20° ila +60° arasında olup ,bu sıcaklık seviyelerinden hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

4.5 - Plastik atık modüller koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip, alkol, maya, sirke, Asit, Amonyak v.s. aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte olacaktır.

4.6 - Plastik modüllerin ortalarında atık gruplarına özel formda boşluklar olacak ve atık gruplarına özel bakanlığın belirlemiş olduğu renklerde imal edilecektir.

4.7 - Plastik atık modülleri, 5 lik YSB akıllı vida ile plastik kapağa sabitlenecektir.

4.8 - Plastik atık modülleri ölçüleri; 320 mm, yüksekliği; 60 mm, eni; 315 mm olmalıdır.

GENEL ŞARTLAR  ve GARANTİ KAPSAMI

1 - Ürün plastik parçadan rotasyon teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır. Plastik gövdelerde kullanılan malzemeler, şekil açısından standart bir üretim tekniği ile ; tamamen birbirinin aynı şekilde üretilmiş olmalıdır.

2 - Atık modülleri belediyenin isteği doğrultusunda farklı renk ve şekillerde sıralanacak, modüller ile etiketler aynı renkte olacaktır.

3 - Ürünler karton kutular içerisinde sevk edilecektir.

3 - Üretimden kaynaklanan hata ve noksanlıkların tüm sorumluluğu üretici firmaya ait olacaktır.

4 - Üretimden kaynaklanan hata ve noksanlıkların tüm sorumluluğu firmaya ait olup

İki(2) yıl garanti verecektir.

5 - Ölçüler ekte verilen teknik resime gore imal edilecektir. Ölçü toleransı %+- 3 tür.