T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KİMYASAL SERTLEŞEN CAM İYONOMER KAPSÜL RESTORATİF SİMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                               Tarih: …/…/20..

1.KONU ve KAPSAM: Kimyasal Sertleşen Cam Ionomer Kapsül Restoratif Siman alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

  - Süt dişleri kavitelerinde dolgu maddesi olarak, sandviç teknikte kompozit ve amalgam altında, kor yapımında, kök yüzeyi dolgularında, kaide ve liner olarak kullanılabilmelidir.

  - Kondense edilebilmeli ve posterior bölge dişlerinde rahatlıkla kullanılabilmelidir.

  - Kimyasal olarak sertleşmelidir ve sertleşme süresi karıştırmanın başladığı andan itibaren 4 dak 15 sn olmalıdır.

  - Flor salınımı yapmalıdır.

  - Flor salınımı 30 günde 120 µg/cm² olmalıdır.

  - Sıkıştırma kuvveti 220 MPa olmalıdır.

  - Radyo pak olmalıdır.

  - Cam ionomer dolgu maddesinin üç ayrı donma süreli ambalaj şekli olmalı bunların içeriğin de de A1,A2, A3 A3.5,B1, B2,B3,C4 renkleri bulunmalıdır.

  - Orjınal ambalajındaki set  en az 50 adet  kapsüllük olmalı her kapsülde en az 0,40 gr toz,0,11 gr likit bulunmalıdır..

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

1)    Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

2)    Ürün teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miatlı olmalıdır.

3)    Ürünün orijinal ambalajında Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir.

4)    Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

5)    Ürünün MSDS olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):