T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YIKAMA CİHAZI NÖTRALİZAN SOLÜSYON

1.KONU ve KAPSAM: Yıkama Cihazı Nötralizan Solüsyonu Alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Hem manuel prosedür için hem de Yıkayıcı-Dezenfektörlerde kullanılabilmelidir.

- Tıbbi aletlerdeki ve yıkayıcı kazanındaki pas, leke ve su kirecini uzaklaştırmalıdır. Ayrıca alkali artıkların pH nötralizasyonu için de kullanılabilmelidir.

- Solüsyon fosforik asit içermelidir.

- Otomatik yıkama makinalarına uygun olmalıdır.

- Ph değeri < 3 olmalıdır.

- Ürünün kullanım konsantrasyonu %0,1-%0,2 aralıklarında kullanılmalı

- Ürün Güvenlik Veri Formu ihale dosyasında bulunmalıdır.

- EN ISO 15883 standardına göre tıbbi alet temizleme verimliliği için gerekleri yerine getirmiş olduğunu gösterir belge ihale dosyasına sunmalıdır.

- Ürün orjinak kilitli kapaklı ambalajında, ürün üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- Raf ömrü tüketim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- Son kullanma tarihi 3 ay kala ürün firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

- Numune denenerek karar verilecektir

- Her 5 litreye 1 adet olmak üzere yıkama sonrası protein kalıntıların tespiti için kendinen sıvı ihtiva eden ve kullanım öncesi kontaminasyonu engellemek için ek bir işleme ihtiyaç duymadan aktif hale geçebilen ikinci bir nemlendirme işlemine ihtiyaç duymadan kullanılacak şekilde dizayn edilmiş protein testi ve testin yorumlanması için gerekli okuma cihazının ürünler bitene kadar talep eden hastalere teslim edilecektir.ürün isteğe bağlı manuel olarakta kullanılabilmelidir.

- Kullanım süresince tıbbi malzemeler üzerinde leke bırakmamalıdır. Metal yüzeylerde matlaşma yapmamalıdır. Parlak bir yüzey sağlamalıdır.

- Ürün ambalajı alkali bidonu ile kullanım açısından karışıklığa sebebiyet vermemesi için kırmızı kapak ve kırmızı bidon olmalıdır.

- Çapraz kontaminasyon riskine ve dezenfeksiyon güvenilirliği açısından Alkali solüsyon ve nötralize solüsyon aynı marka alınacak ve takım olarak kullanılacaktır. Teklif veren firmaların bu durum göz önünde bulundurularak fiyat vermeleri gerekmektedir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):